Addition – Complément en fines

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

L’addition peut venir uniquement en complément de fines pour atteindre le volume optimal préconisé par la méthode de formulation et ainsi avoir une solution béton la plus compacte possible. Il vous suffit de cocher l’item « En complément des fines » (image ci-dessus).

Dans ce cas, il n’est pas recherché l’action hydraulique de l’addition et il en découle trois conséquences :

- La teneur en liant est calculée uniquement sur la quantité de ciment

- La limitation de la quantité d’addition par rapport au ciment imposée par l’EN206-1 n’est pas vérifiée.

- Le rapport E/C ne prend en compte que la quantité de ciment.

Dernière mise à jour :   17 juillet 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999