Addition – Masse d’Addition imposée

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Si vous cochez la coche « Masse d’addition imposée » et renseignez le champ de texte « Masse ajouté » alors le logiciel va calculer, avec la masse d’addition indiquée, les points suivants :

- La teneur en ciment nécessaire pour satisfaire la condition de résistance de l’équation de Bolomey

- Vérifier avec la quantité de ciment déterminé au point précédent si les vérifications imposées par l’EN206-1 sont respectées. Dans le cas contraire, la quantité de ciment sera majorée.

- Enfin, il sera vérifié le volume de fines de la solution en intégrant la quantité d’addition indiquée avec le volume de fines optimal.

Dernière mise à jour :   17 juillet 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999