Qualité du ciment

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le choix du type de ciment est fonction de plusieurs critères :

- La disponibilité

- Le cout

- La durabilité, notamment vis-à-vis des prescriptions des tableaux N.A.F.1 à N.A.F.4 de l’EN206-1

Le logiciel laisse libre choix au projeteur sur le type de ciment à employer, suivant les ciment I à III couvert par la norme EN 197-1

Ce choix n’influe pas dans le cadre des méthodes de formulation Dreux-Gorisse et Baron-Ollivier. Son seul intérêt est de rappeler, dans la note de calcul, le type et la classe du ciment choisi.

En effet, le seul élément entrant en compte dans les méthodes de formulation indiquées ci-avant, est la classe vraie du ciment.

Pour en revenir aux choix proposés par le logiciel, à travers ses 3 listes déroulantes :

- Type : soit CEM I, soit CEM II soit CEM III

- Clinker : soit A ou B pour le CEM II et soit A, B ou C pour le CEM III

- Constituant : soit P, Q, L, LL suivant la liste ci-dessus de la correspondance avec le constituant choisi.

Il suffit d’afficher dans les 3 zones de liste déroulante la composition du ciment avec son type (CEM I, CEM II et CEM III), le taux de clinker (A, B ou C suivant CEM II ou CEM III) et le constituant secondaire pour les CEM II et CEM III pour sélectionner le ciment qui rentrera dans la composition de la formulation du béton

Ainsi, si vous souhaitez utiliser un ciment CEM II/A-S 42,5 dans votre formulation de béton, il vous suffira de sélectionner dans les listes déroulantes les items correspondants soit :

- Type : CEM II

- Clinker : A

- Constituant : S

Le logiciel ne permet de sélectionner qu’un seul ciment à la fois. Vous ne pouvez pas formuler un béton avec 2 ciments.

Si vous souhaitez comparer une formulation avec 2 ciments différents, il vous sera nécessaire de réaliser 2 formulations différentes : 1ière formulation avec le ciment n°1 et 2ième formulation avec le ciment n°2.

Dernière mise à jour :   19 avril 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018