Formulation Baron - Ollivier

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

L’onglet se présente sous la forme suivante :

Figure 4-17 - Onglet Formulation Baron-Ollivier

La méthode impose de majorer le volume d’eau et d’air prévue dans le tableau D (voir tableau ci-dessous) en cas de granulats concassés.

| Consistance | Affaissement au cône (cm) | Eau (E) (L/m3) | Air (a) (L/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferme (F) Plastique (P) Très Plastique (TP) | 0 – 4 5 – 9 10 – 15 | 160 190 210 | 25 20 15 |

Tableau 4-2 - Tableau D de la méthode Baron-Ollivier

La valeur par défaut, inscrite en dur, dans le logiciel est 13% (voir figure ci-dessus).

Vous avez la possibilité de la modifier en vous rendant dans cet onglet et en remplaçant 13% par une autre valeur (voir l’exemple 3.2).

La valeur indiquée doit être en pourcentage. Ainsi si vous souhaitez majorer de 5%, il vous faudra inscrire dans le champ de texte, 5 et pas 1,05. Ainsi, dans le champ de texte ci-dessus, il est inscrit 13 soit 13% soit un coefficient majorateur de 1,13.

Dernière mise à jour :   18 juin 2026

Bibliographie :

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.