Modification des bornes de consistance dans le tableau de compacité – Méthode Dreux - Gorisse

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

L’onglet se présente sous la forme suivante :

Il permet de modifier les bornes entre les consistances Molle, Plastique et Ferme dans le tableau de valeurs du coefficient de compacité. Voir dans la notice du manuel du logiciel, l’exemple n°1 pour la méthode Dreux-Gorisse pour les attendus et conséquences de cette modification.

En configuration Editeur, les bornes sont les suivantes :

- Entre Plastique et Ferme : ici, présenté à l’image ci-dessus = 5 cm. Tout béton dont l’affaissement au cône d’Abrams sera inférieur à 5 cm sera classé comme « Ferme ». Au-dessus ou égal, il sera classé « Plastique ».

- Entre Molle et Plastique : ici, présenté à l’image ci-dessus = 10 cm. Tout béton dont l’affaissement au cône d’Abrams sera inférieur à 10 cm sera classé comme « Plastique ». Au-dessus ou égal, il sera classé « Molle ».

Les bornes considérées par défaut par le logiciel, sont les suivantes :

- ≥ 10 cm :  consistance molle

- ≥ 6 cm :  consistance plastique

- < 6 cm : consistance ferme.

Les valeurs des bornes sont des valeurs entières. Le logiciel n’accepte pas des bornes décimales.

L’image ci-dessus montre, par exemple, que la borne entre les consistances « Ferme » et « Plastique » a été modifiée. Par contre, celle entre les consistances « Plastique » et « Molle » n’a pas été modifiée.

Dernière mise à jour :   13 juillet 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018