Résistance caractéristique à la compression du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Un calcul de structure d’une ossature en béton armé se base sur une résistance caractéristique à la compression à 28 jour du béton la composant. C’est cette valeur-là qui doit être indiquée dans les champs de texte ci-dessous :

Le logiciel offre la possibilité de définir la résistance caractéristique du béton à 28 jours de 2 manières :

- En faisant référence explicitement aux Eurocodes via les classes de résistance C12/15, C20/25, C35/45, etc. … suivant l’EN 206-1 et l’EN 1992-1-1§3.1.2. La valeur de résistance prise en compte par le logiciel est la 1ière valeur, celle de résistance sur cylindre.

- En renseignant directement une valeur, ce qui était possible à l’époque du BAEL. Cette option devrait devenir désuète.

La formulation du béton va donc consister à obtenir cette valeur de résistance caractéristique via l’introduction d’une résistance moyenne pour la formulation par la méthode Dreux-Gorisse.

Dernière mise à jour :   21 décembre 2025

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018