Composition pondérale humide

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

La présente coche impose à la note de calcul de prendre en compte la teneur en eau des granulats. Sinon, les valeurs pondérales des différents constituants du béton seront calées sur des granulats secs (0% en teneur en eau). Ce qui est loin d’être la réalité pour des granulats stockés à l’air libre et donc soumis à la pluie.

La composition pondérale humide est calculée à partir de la composition pondérale sèche, c’est-à-dire avec tous les granulats sans humidité (teneur en humidité = 0%).

Elle va diminuer la quantité d’eau libre dans le béton, soit l’eau que l’on rajoute lors de la fabrication du béton.

La composition pondérale humide nécessite la connaissance de la teneur en eau de chaque granulat.

Dernière mise à jour :   16 décembre 2025

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française