Valeurs limites pour classe d’exposition suivant l’EN 206-1

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Cet outil demande de classer le béton dans plusieurs classes :

- X0

- XC1 à XC4

- XD1 à XD3

- XS1 à XS3

- XF1àXF4

- XA1 à XA3

Avec les particularités suivantes :

- X0 est exclusif de toutes les autres classes. Si l’environnement du béton est classé X0, il ne pourra pas être classé autre chose que X0.

- Les classes XC, XD, XF ou XA sont exclusives à l’intérieur d’elle-même. Ainsi, si l’environnement du béton est classé XC1, il ne sera pas simultanément XC4, raison pour laquelle figurent des ronds à cocher et non des cases à cocher. Le projeteur devra donc choisir la classe la plus sévère pour chaque catégorie d’agression.

- Un même béton peut se trouver simultanément dans plusieurs classes d’environnement. Ainsi suivant le document du CERIB [6], un plancher intermédiaire de parking ouvert en bord de mer peut être classé simultanément XC3, XS1, XD1 et XF2. Dans ce cas, ces 4 ronds seront cochés, soit l’image ci-dessous avec son résultat suivant l’EN206-1 de 2000.

Il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher les exigences suivant classes d’exposition » et automatiquement, le logiciel va calculer les exigences suivant le tableau NA.F.1 de l’EN206-1 :2000 et afficher celles les plus élevées.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, la classe XC3 impose une classe de résistance de C25/30 alors que la classeXS1 impose une classe de résistance de C30/37. C’est cette dernière qui est affichée dans le champs de texte « Résultats ».

Les exigences sont calculées pour des pièces coulées en place et non préfabriquées en usine.

Les exigences peuvent être calculées par rapport à 2 références au choix du projeteur :

- EN206-1 :2000 + amendement A1 + amendement A2

- EN206+A2/CN de novembre 2022

Dernière mise à jour :   22 mars 2026

Bibliographie :

- [1] « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française