Sable correcteur

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Dans le cas où le sable renseigné agit comme un sable correcteur, vous devez cocher cet item.

Sinon, le logiciel vous renverra une erreur lors du calcul du module de finesse en indiquant que ce sable n’est pas approprié pour la confection du béton.

Il n’y a pas d’ordre pour le sable correcteur. Il peut aussi bien s’agir du sable n°1 que du sable n°2, voire des 2 sables si c’est la composition des deux qui assure mf = 2,5.

Voir §9.2.2 - Exemple n°1-2 – Béton courant 30 MPa  2 sables et 2 gravillons avec amendement ENS dans le chapitre des exemples de la notice du logiciel pour un exemple de sable correcteur.

Rappel du rôle du sable correcteur :

Dans le cas où le 1ier sable renseigné dispose d’un module de finesse éloigné de la valeur optimale qui est 2,5, vous avez la possibilité de rajouter un sable correcteur qui, vous permettra d’obtenir par le mélange des 2 sables, un module de finesse de 2,5.

Voir §2.4.2.2 - Module de finesse et §2.4.2.3 - Mélange de 2 sables de la notice du logiciel pour plus de détail.

Dernière mise à jour :   9 juillet 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- [3] - « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- [5] - TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018 (librement accessible sur Internet).

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française