Tamis pour le sable

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Les méthodes de formulation exigent la détermination du module de finesse pour les sables (Cf. §2.4.2.2 - Module de finesse de la notice du logiciel ). Ces dimensions de tamis doivent donc être obligatoirement cochées.

Je rappelle qu’il s’agit des valeurs :

5mm, 2,5mm et 1,25 mm ; 630μm, 315μm et 160μm (série utilisée par le logiciel)

Rappel important sur la continuité des modules de tamis renseignés :

Il ne doit pas y avoir de trou dans la suite des dimensions de tamis que vous utilisez pour la détermination de la granulométrie de votre sable.

Ainsi, dans le cadre d’une granulométrie par cumul de tamisât en %, vous indiquez 20% pour le module 25et 30% pour le module 27, vous créez un trou car aucun renseignement ne figure pour le module 26. Si vous n’utilisez qu’un seul sable, cela n’aura pas de conséquence. Par contre, si vous utilisez 2 sables, le logiciel ne pourra pas déterminer la valeur du tamisât pour le module 26 car elle n’aura pas été renseignée.

Dernière mise à jour :   16 novembre 2025

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française