# Programme de calcul de pieux en béton armé par la méthode du module de réaction

Vérification - Dimensionnement - Ferraillage - Métré - Version  1.1

TABLES DES MATIERES

I  - Objet et présentation du logiciel	3

II – Limites du logiciel	3

III - Hypothèses de calcul	3

IV – Méthode de calcul	3

V – Organisation du logiciel	3

VI – Feuilles	3

6-1 Ecran Général	4

6-2 Feuille  « Hypothèses de calcul »	5

6-2 Feuille  « Béton »	5

6-3 Feuille  « Acier »	5

6-4 Feuille « Séisme »	5

6-5 Feuille « Vérification »	5

6-6 Feuille  « Géométrie »	5

6-7 Feuille « Sols »	5

6-8 Feuille  « Charges »	6

6-9 Feuille  « Note de calcul »	6

6-10 Feuille  « Dessin »	6

#### Avertissement

Aucune garantie ne peut être donnée sur les performances de ce logiciel. Il appartient à l’utilisateur de tester et de valider les résultats obtenus. Le but de ce logiciel est pédagogique et toute utilisation à titre professionnel ne saurait engager la responsabilité de l’auteur.

# I  - Objet et présentation du logiciel

Ce logiciel permet le calcul de pieux en béton armé sous charges excentrées ou inclinées notables.

Ce programme de calcul a pour origine l’article « Programmes de calcul des fondations sur pieux par la méthode du module de réaction au moyen d’un ordinateur de poche (HP 67 ou 97) » série Sols et fondations n°79 paru dans les Annales de l’ITBTP n°408 d’octobre 1982. Il a été complété par les recommandations du DTU 13.2, CCTG 62 et dossier FOND 72.

Le logiciel réalise le plan de ferraillage ainsi que le métré du béton, de l’acier et du coffrage .

Ce logiciel nécessite WORDâ 2000 pour l’affichage de la note de calcul.

Ce logiciel fonctionne sous VB 2005 (quel que soit l’édition) et sous windows XP

Ce programme est conforme aux recommandations du BAEL 99.

# II – Limites du logiciel

La semelle doit présenter un axe de symétrie à partir duquel est renseigné la géométrie de la semelle.

Les nombres de pieu, de type de pieu et de couches de sols ne sont pas limités.

Ce logiciel ne permet pas :

- le calcul  de pieux sous effots verticaux uniquement. En général, ce calcul est donné directement par le géotechnicien dans son rapport ; il précise en général à quel horizon doit être ancré le pieu.

- le calcul de pieu autre qu’en béton et circulaire. Ainsi, il ne convient pas pour le calcul de palplanche, etc …

- le calcul de pieux sous effort sismique

Cette version logicielle n’autorise l’affichage du plan de ferraillage que sous réserve vous ayez préalablement renseigné la feuille « Vérifications avec aciers imposés ».

# III - Hypothèses de calcul

Inertie constante du pieu sur toute sa hauteur.

Pieux encastrés ou articulés dans la semelle de fondation. Il n’est pas possible de panacher des pieux articulés et encastrés sur la même semelle de fondations. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire un premier passage en pieux articulés puis un deuxième passage en pieux encastrés et vous prenez l’enveloppe des deux pour le dimensionnement de vos pieux.

Réaction élastique du terrain sur le pieu par l’intermédiaire du module de réaction. Il n’est pas pris en compte de réaction plastique du terrain.

La couche de terrain est modélisée par un module de réaction constant et uniforme sur toute la hauteur de la couche. Si le projeteur estime que cette modélisation n’encadre pas suffisament correctement la réalité, il peut redécouper la couche de terrain initiale en autant de couche qu’il veut et affecter à chacune d’entre elle un coefficient K différent.

Les efforts indiqués sont supposés s’exercer au centre géométrique de la semelle de fondation

# IV – Méthode de calcul

La méthode de calcul utilisée est celle dite du « module de réaction latéral », qui consiste à supposer que le pieu s’appuie sur une infinité de ressorts indépendants, dont la rigidité dépend des qualités de la couche de sol considéré. Le module de réaction est supposé constant sur toute la hauteur de la couche.

On pourra trouver les renseignements théoriques et pratiques nécessaires à l’application de cette méthode dans le dossier FOND 72 (SETRA) et dans la revue Sols-Soils n°22-23 (1968)

Le programme calcule d’abord les coefficients croisé en tête de chaque type de pieu.

Puis, le logiciel répartie les efforts agissant au centre géométrique de la semelle entre les différents pieux. Cette répartition est calculée par file de pieu puis, une fois les efforts déterminés, ils sont divisés par le nombre de pieux se trouvant dans la file pour déterminer les efforts en tête de chaque pieu.

Enfin dans un troisième temps, le logiciel détermine pour chaque file et chaque type de pieux, sous efforts instantanés et efforts soutenus, les valeurs du moment, effort tranchant, rotations, déplacement et pression limite tout le long du pieu, de la semelle jusqu’à la pointe du pieu.

Les développements mathématiques de la méthode de calcul se trouvent dans l’article n°408 série Sols et fondations n°79 paru dans les Annales de l’ITBTP d’octobre 1982. Je renvoi l’utilisateur du présent logiciel à la lecture de cet  article pour tous renseignements sur la modélisation mathématique de la méthode de calcul.

Les unités de calcul sont le KN et le m et donc Kpa pour les unités de pression.

# V – Organisation du logiciel

Le présent logiciel est décomposé en un écran de pilotage général du logiciel qui permet l’accés par son menu aux écrans d’entrée de données et à l’affichage des résultats (note de calcul, plans, etc …).

Le chapitre suivant présente en détail chaque feuille et précise les données et  sorties.

# VI – Feuilles

Le logiciel est composé de 7 feuilles, 1 écran de présentation du logiciel, 3 feuilles d’entrée de données et 3 feuilles de sortie de résultats.

Les feuilles d’entrées de données sont :

- Feuille « Semelle » : caractéristiques géométriques des pieux

- Feuille « Charges» : efforts instantanés et soutenus appliqués sur le centre géométrique de la semelle

- Feuille « Béton » : caractéristique du béton employé

- Feuille « Acier » : caractéristiques des aciers employés

- Feuille « Vérifications avec aciers imposés » : Le renseignement de cette feuille est facultatif. Toutefois, si vous souhaitez l’affichage du plan de ferraillage, cette feuille doit être renseignée.

Les feuilles de sortie de résultats sont :

- Feuille « Note de calcul » : affiche les résultats et les détails du calcul

- Feuille « Plan » : affichage du plan de coffrage et de ferraillage du pieu

Pour faciliter la saisie, le logiciel démarre avec des valeurs pré-établies. Ces dernières peuvent être conservées si le projet ne présente pas de caractéristiques différentes sinon, il suffit d’effacer ces valeurs.

A l’aide d’un exemple, nous allons expliquer le fonctionnement de chaque feuille, ses particularités et ses limites.

## 6-1 Ecran Général

Cet écran affiche un menu qui va permettre le calcul de la fondation sur pieux. Ce menu obéit aux règles générales du standard Windowsâ et affiche :

- Fichier :

  - Nouveau : pour effectuer un nouveau calcul

  - Ouvrir : pour ouvrir un fichier de données

  - Enregistrer : pour sauvegarder les données qui ont permis le calcul. Cela permet d’éviter d’avoir à renseigner de nouveau l’ensemble des données si seulement une seule à changer (qualité du béton par exemple).

  - Enregistrer sous : idem que le menu ci-avant avec toutefois la possibilité de sauvegarder le fichier des données sous un nom que vous attribuez.

  - Imprimer : (non fonctionnel)

  - Aperçu avant impression : (non fonctionnel)

  - Configuration de l’impression : (non fonctionnel)

  - Quitter :  pour quitter le logiciel

- Hypothèses : pour renseigner les différentes hypothèses de calculs

- Matériaux : En cliquant sur cet item du menu, vous accédez à la feuille « modification des hypothèses »

  - Béton : pour renseigner sur la qualité du béton employé

  - Acier : pour renseigner sur la qualité de l’acier employé

  - Séisme : En cliquant sur cet item du menu, vous accédez à la feuille « Séisme ». Non opérationnel dans cette version logicielle.

- Géométrie : pour renseigner la géométrie des pieux.

- Charges : pour indiquer les charges appliqués sur votre semelle

- Exécution : lance les calculs

- Résultats :

  - Note de calcul : affiche les résultats et les détails du calcul

  - Plans : affichage du plan de coffrage et de ferraillage du pieu

  - Affichage des courbes de moment : comme son nom l’indique, sous effort instantané ou soutenu, pour tous les types de pieux et pour toutes les files.

  - Affichage des courbes d’effort tranchant : comme son nom l’indique, sous effort instantané ou soutenu, pour tous les types de pieux et pour toutes les files.

  - Affichage des courbes de pression limite : comme son nom l’indique, sous effort instantané ou soutenu, pour tous les types de pieux et pour toutes les files.

  - Affichage des rotations de section : comme son nom l’indique, sous effort instantané ou soutenu, pour tous les types de pieux et pour toutes les files.

  - Affichage des courbes de déplacements : comme son nom l’indique, sous effort instantané ou soutenu, pour tous les types de pieux et pour toutes les files.

- Outils :

  - Calculatrice Windows : Pour faire apparaître la calculatrice Windowsâ.

- ? :

  - Aide : affichage de l’Aide (présent fichier)

  - A propos : affiche la version logicielle.

## 6-2 Feuille  « Hypothèses de calcul »

Cette feuille vous permet de préciser le coefficient de réduction à prendre en compte pour pour les modules de réaction sous efforts soutenus. Les modules de réaction sous efforts instantanés sont ceux renseignés directement dans la feuille « Sols »

## 6-2 Feuille  « Béton »

Contrainte caractéristique du béton à la compression à 28 jours : comme son nom l’indique

gb = coefficient Gamma m du matériaux, en général égal à 1,15, le prendre égal à 1 si la combinaison d’effort correspond à une situation accidentelle.

Module d’élasticité du béton (= module de Young) : il peut être soit renseigné directement soit être calculé directement par le logiciel par l’intermédiaire des formules du BAEL.à partir de la contrainte caractéristique à la compression renseigné

Fissuration : indiquez si la fissuration est peu préjudiciable, préjudiciable ou très préjudiciable.

## 6-3 Feuille  « Acier »

Acier de limite élastique =  400 ou 500 MPa

gs = 1.15 -  prendre 1 si les efforts indiqués découle d’un combinaison accidentelle

Enrobage des aciers =  à préciser, l’enrobage ne peut être inférieur à 2 cm.

## 6-4 Feuille « Séisme »

Non opérationnel

## 6-5 Feuille « Vérification »

Non opérationnel

## 6-6 Feuille  « Géométrie »

Cette feuille apparaît après avoir cliqué sur l’item « Géométrie » du menu de l’écran général.

Cette feuille renseigne le logiciel sur les caractéristiques géométriques des pieux de fondations.

Elle comporte les entrées suivantes :

- Types de pieux : indiquer le nombre de type de pieux différents – pieux droit, pieux inclinés suivant différents angles d’inclinaisons, pieux de différents diamètres, etc …

- Diamètre du pieu :

- Condition en pied du pieu : pieu libre, articulé ou encastré. Le pieu est considéré comme libre s’il vient s’appuyer sur la couche dure, par exemple un rocher. Le pieu est considéré comme encastrer s’il s’enfonce de plus de dans la couche résistante. Entre ces 2  cas, il sera considéré comme articulé.

- Inclinaison du pieu : inclinaison par rapport à la verticale (voir dessin)

- Longueur du pieu : il s’agit de sa longueur totale et non pas de sa profondeur (voir dessin). Important dans le cas de pieux incliné, sa longueur est alors supérieure à sa profondeur.

- Nombre de files de pieux du même type : voir dessin

- Nombre de pieux : voir dessin

- Abscisse : L’origine de l’abscisse est le centre géométrique de la semelle. voir dessin

## 6-7 Feuille « Sols »

Important : la hauteur de couche de terrain renseignée correspond à la hauteur de couche de terrain en contact avec le pieu dans le repère local de celui-ci. A titre d’exemple, un pieu incliné de 20° traversant une couche de terrain de 4 m de hauteur verticale sera renseigné pour ce pieu avec une hauteur égale à 4m/cos(20°) soit 4,256 m au lieu de 4 m si le pieu avait été vertical. Ce point est très important sinon vos coefficients croisés seront faux et le reste du calcul aussi. Il en est de même pour la couche n°1 qui doit correspondre avec la hauteur totale de contact avec le pieu et non la hauteur totale de la couche.

Dans le cas d’un tirant, vous ne renseignez pas le terrain, les coefficients croisés étant nuls.

Les modules de réaction indiqués sont ceux effectivement mesurés, le logiciel faisant automatiquement la conversion pour les modules sous efforts soutenus suivant les renseignements que vous avez précisé à la feuille « Hypothèses de calcul »

## 6-8 Feuille  « Charges »

La feuille demande à renseigner 2 types de charges :

- efforts soutenus : ceux sont les charges de longue durée soit les charges permanentes et éventuellement une partie des charges d’exploitation.

- Efforts instantanés : charge de courte durée, par exemple le vent, les efforts sismiques, une explosion, etc  …

Cette différenciation est importante car pour les charges de longue durée, le logiciel prend en compte des phénomènes de fluage du béton en adoptant un module longitudinal du béton différent ainsi que des modules de réaction du sols eux aussi différents.

Par contre, vous avez intérêt à renseigner les efforts avec leurs valeurs pondérés car le logiciel vous donne les résultats de calculs sous efforts instantané, soutenus et les deux cumulés. Seule cette dernière valeur vous intéressera pour le calcul du ferraillage du pieu, que ce soit sous effort ELU ou sous efforts ELS si la fissuration était préjudiciable ou très préjudiciable.

## 6-9 Feuille  « Note de calcul »

Le logiciel Word affiche la note de calcul. Cela permet à l’utilisateur de la modifier, imprimer, etc …

## 6-10 Feuille  « Dessin »

# VII – Répertoire DATA

Dans le répertoire « Data », vous trouverez des fichiers exemples de donnés qui m’ont permis aussi de valider le logiciel.

# VIII – Exemples

## 8-1 Exemple 1

Soit une fondation sur 6 pieux tel que représentée ci-dessous.

Dimension en plan de la semelle sur pieux : 5,6 m x 4,4 m – Pieux circulaire de 80 cm de diamètre

Vue en coupe des pieux :

Cette semelle est soumis aux efforts suivants :

| Efforts en Tonnes et Tonnes.mètre | Efforts longue durée | Efforts courte durée |
| --- | --- | --- |
| Effort vertical V | 1098 t | 120 t |
| Moment M | 31,5 t.m | 95 t.m |
| Effort horizontal H | 4,1 t | 12,4 t |

Modules d’Young du béton des pieux :

Sous efforts instantanés : Ei = 3*10E3 t.m2

Sous efforts de longue durée : Ev = 10E5 t.m2

Le fichier de donnée est